                                                                                                    Załącznik Nr 1 
ZAMAWIAJĄCY :    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

                                      ul. Żytnia 1

                                      25-018 Kielce

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
NAZWA ZADANIA :   Wykonanie Trybuny prasowej dla dziennikarzy w ,,Hali Legionów” przy  ul. Drogosza 2 w Kielcach - w ramach zadania inwestycyjnego pn:

Przebudowa trybuny prasowej oraz odtworzenie zużytych składników majątkowych zaplecza treningowego w Hali Legionów przy ul. Drogosza 2.
ADRES OBIEKTU :     Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Drogosza 2 w Kielcach -

                                      Hala Legionów

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest i wykonanie trybuny prasowej dla dziennikarzy składającej się:  podestów technicznych i  krzeseł audytoryjnych.
1/ Zamówienie obejmuje: wykonanie trybuny prasowej z własnego materiału  i surowców,          w tym:

a) wykonanie konstrukcji trybuny prasowej z zabudową, 
b)  wykonanie, dostawę i montaż podestów 

c)  dostawę montaż krzeseł audytoryjnych.
d)  wykonanie  platformy dla operatora kamery i spikera 

2/ Przedmiot zamówienia wykonany będzie w pomieszczeniu Hali Legionów  na trzech ostatnich rzędach trybun hali w środkowej części sektora  B 
II. Wymagania ogólne :
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry, w tym wyroby budowlane szczególnie istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych:

III. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów :

1/ odbiór po zakończeniu całości prac

2/ odbiór po okresie gwarancji i rękojmi.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

W celu prawidłowego skalkulowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia na Wykonawcy spoczywa obowiązek dokonania wizji lokalnej w Hali Legionów oraz dokonania niezbędnych pomiarów miejsca projektowanych trybun ( podane wymiary przedstawione na rysunkach technicznych są orientacyjne) 
        IV .   Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 
Wymagamy aby siedziska były w stanie złożonym (jak siedziska kinowe). Dla pierwszego                   i drugiego rzędu siedzisk zamontować na stałe składane pulpity (stoliczki) oddzielne dla każdego siedziska( przykład: rysunki  nr 6 i 7 )  Rozkładanie i składanie musi odbywać się w łatwy sposób. 
Nad drugim rzędem siedzisk, na całej długości, zbudować platformę dla operatora kamery                    i spikera na takiej wysokości aby osoby siedzące w drugim rzędzie nie miały możliwości uderzenia się o  podest platformy. Wejście na platformę odbywać się będzie po drabince zamocowanej na stałe z poręczami 
Na całej długości z przodu platformy oraz po bokach zamocować barierę uniemożliwiającą wypadnięciu osób. W miejscu wejścia na platformę zamocować otwieraną  do środka barierkę
V.   Opis produktów:
1) Oparcie i siedzisko
Oparcia i siedziska powinny być wykonane z polipropylenu lub sklejki i posiadać atesty niepalności.
2) Mechanizm podnoszenia siedziska
Mechanizm grawitacyjny, gdzie podnoszenie siedziska odbywa się poprzez obciążenie jego tylnej części.

3) Stalowa konstrukcja nośna krzesła  
Konstrukcja nośna w formie stojącej lub wiszącej mocowanej do ściany.
4) Stolik do pisania
Wykonywany ze sklejki lub płyty wiórowej oklejonej laminatem. Grubości płyt wiórowych: 18,00 do 25,00 mm, brzegi oklejone okleiną PVC. Głębokość blatu 35 - 40 cm. 

5) Mechanizm składania stolika 
Mechanizm anty-panic, pozwalający na łatwe, samoczynne podnoszenie i opuszczanie stolika oraz bezpieczne opuszczanie przez siedzącego zajmowanego miejsca. Mocna metalowa konstrukcja powinna zabezpieczać przed uszkodzeniami wynikającymi z siadania na stolikach. 

6) Konstrukcja trybun
Konstrukcja trybun i platformy stalowa lub aluminiowa, podłoga z płyty OSB pokryta antypoślizgowym PCV. Konstrukcja zabudowana ( przykład : rys. nr 5)
- ilość miejsc i stolików w pierwszym  rzędzie - 15 
- ilość miejsc i stolików w drugim  rzędzie - 13
 VI.  Cechy dotyczące rozwiązań budowlano- konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych.

1/  Wysokość stopni, szerokość i głębokość a także sposób zamocowania siedzisk (odległość między rzędami, odległość między siedziskami w szeregu),  muszą odpowiadać wymogom określonym przez Prawo Budowlane.

2/  Powierzchnia siedzisk powinna być gładka, zapewniająca bezpieczeństwo i komfort użytkowania przez ergonomiczne wyprofilowanie i zaokrąglone krawędzie oraz charakteryzować się wysoką odporność na akty wandalizmu.

3/  Siedziska i stoliki muszą posiadać atest potwierdzający trudnozapalność oraz atest zgodności z polską normą w zakresie toksyczności gazów wydzielających się podczas spalania.
4/  Szkice, rzuty i przekroje trybuny prasowej i platformy jako materiał poglądowy w załączeniu niniejszego opracowania ( przykładowe rysunki : 1-4) 

[image: image1.jpg]


Rysunek nr 1 
[image: image2.jpg]


Rysunek nr 2
[image: image3.jpg]


Rysunek nr 3
[image: image4.jpg]


Rysunek nr 4
Rysunek nr 5
[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]PRZEKROJ A-A
SKALA 1: 50




Rysunek nr 6

Rysunek nr 7
[image: image7.jpg]



PAGE  
10

